Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность оказания услуг и выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | - Содержание помещений общего пользования |  |
| 1. | Подметание лестничных площадок и маршей: - нижних трех этажей; - выше третьего этажа | - 5 раз в неделю; - 3 раза в неделю |
| 2. | Мытье лестничных площадок и маршей: - нижних трех этажей; - выше третьего этажа | - 2 раза в месяц; - 2 раза в месяц |
| 3. | Мытье окон | - 1 раз в год |
|  | - Периодичность работ по уборке придомовой территории многоквартирного дома |  |
|  | В холодный (зимний) период: - подметание снега; - сдвигание снега; - посыпка территории песком; - очистка территории от наледи и льда | - 1 раз в сутки в дни снегопада; - через 2 часа во время снегопада; - 1 раз в сутки во время гололеда; - 1 раз в двое суток во время гололеда |
|  | В теплый (летний) период: - подметание территории; - уборка газонов; - уборка контейнерных площадок | - 1 раз в сутки; - 1 раз в двое суток; - 1 раз в сутки |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | - по заявкам начальника ЖКО при полном заполнении контейнеров |
|  | - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | - 2 раза в год |
|  | Ремонт и утепление трубопровода в чердачных и подвальных помещениях | - 1 раз в год |
|  | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем центрального отопления и водоснабжения, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | - 1 раз в год |
|  | - Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств: - проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | - 2 раза в год; - 2 раза в год; - 1 раз в 3 года |
|  | Аварийное обслуживание | - круглосуточно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации |
|  | Дератизация | - по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
|  | Дезинсекция | - по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |